- 1	Basisleistungen Status A:

1.1	Suche geeigneter, realisierbarer Standorte (Dachflächen) gemäß Google Earth,

Live Search, Klick-Tel-Kartensuche etc.

1.2	Auflistung des Standortes mit genauer Firmierung und vollständige Anschrift in der Checkliste.

1.3	Klärung der Eigentumsrechte

1.4	Auflistung von Name des Eigentümers, Anschriften, sonstige Ansprechpartner, Telefonnummern und weitere Kontaktdaten (bzw. entsprechende Aktualisierung bei Nachverhandlungen) in der Checkliste.

1.5	Ablegen einer Umgebungsskizze oder des Luftbildes in die Checkliste.

1.6	Auflistung aller relevanten Daten der Umgebung des Standortes, Geländekategorien, Verschattungsquellen durch Bäume, Nachbargebäude, Schornsteine etc. in der Checkliste.

1.7. 	Auflistung aller relevanten Daten des Dachaufbaus, -konstruktion, -ausrichtung,

-alters,  -neigung, -belegung, Auflistung der Dämmung, Auflistung aller

Verschattungsquellen auf dem Dach selber, Auflistung aller nicht belegbaren Fläche, Luken, etc. in der Checkliste.

1.8	Auflistung aller relevanten Daten über vorhandenen Blitzschutz, Erdung

1.9	Auflistung aller relevanten Daten für die Einspeisung in das öffentliche Stromnetz  in 	der Checkliste

1.10	Vollständige Dokumentation durch Fotos und Weiterreichung an den Auftraggeber  in digitaler Form.

- 2	Basisleistungen Status B (vom Auftraggeber frei gegeben):

2.1	Dokumentation der Verhandlungen mit dem Dacheigentümer/Verpächter in der Checkliste.

2.2	Auflistung der Sonderwünsche des Dacheigentümer/Verpächter in der Checkliste.

2.3	Auflistung der Zufahrtszeiten und –möglichkeiten für LKW in der Checkliste.

2.4	Abklärung und Dokumentation über gestellte und benötigte Absturzsicherungen in der Checkliste.

- CHECKLISTE Status A

| Akquisteur |  |  |  | Datum: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Firma |  |  |  |  |  |  |
| Genaue Firmierung |  |  |  |  |  |  |
| Strasse |  |  |  |  |  |  |
| PLZ Ort |  |  |  |  |  |  |
| ## Eigentümer des Daches |  |  |  |  |  |  |
| Name |  |  |  |  |  |  |
| Funktion |  |  |  |  |  |  |
| Telefon: |  |  | Fax: |  |  |  |
| Mobil: |  |  | Email: |  |  |  |
| ## Objekt |  | Identisch mit Firmenanschrift |  |  |  |  |
| Bezeichnung |  |  |  |  |  |  |
| Strasse |  |  |  |  |  |  |
| PLZ Ort |  |  |  |  |  |  |
| Abweichungen vom Luftbild |  |  |  |  |  |  |

CHECKLISTE Status A

| ## Geneigte Dachflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dachform | Satteldach Pultdach | Neigung |  | ° |  |  | Ausrichtung |  |  | ° |
| Größe der geeigneten Dachfläche | Maße vom Kunden selber gemessen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dacheindeckung | Dachpfannen Welleternit Trapezblech | Hersteller, Typbezeichnung, Asbestprüfung, Details, etc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fensterflächen | Ja Nein |  |  |  | überbauen frei lassen |  |  |  |  |  |
| Dachaufbauten | Kamin Antenne Etc. | In Skizze einzeichnen und bemaßen Details: |  |  |  |  |  | werden bauseits versetzt werden von Ecostream versetzt |  |  |
| Dämmung | nein ja, (Dicke/Art, bitte Dachaufbau skizzieren) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dachkonstruktion Holz / Stahl | Anzahl der Sparren |  |  |  |  | Anzahl der Pfetten |  |  |  |  |
|  | Abstand zwischen Sparren |  |  |  |  | Abstand zwischen Pfetten |  |  |  |  |
|  | Sparren-Maße im Querschnitt |  |  |  |  | Pfetten-Maße im Querschnitt |  |  |  |  |
|  | Details zur Lattung: |  |  |  |  | Anzahl der Binder |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Abstand zwischen den Bindern |  |  |  |  |
|  | Besonderheiten an First und Traufe z.B.: Lichtkuppel, schräge Pfetten etc.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- CHECKLISTE Status A

Umgebungsskizze / Anlagen

CHECKLISTE Status A

| ## Allgemeine Standortdaten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geländekategorie | II: Gelände mit Hecken, einzelnen Gehöften, III: Vorstädte, Industrie- und Gewerbegebiete, Wälder IV: Stadtgebiete mit mind.15% Bebauung, Bauhöhe i.M. 15m |  |  |  |  |  |  | Höhe über NN | m |  |
| möglicher Standort des Wechselrichters (WR) |  |  |  |  |  |  |  | Entfernung WR bis zur Mitte der Modulfläche | m |  |
| Stromzähler | Zählerplatz frei? ja / nein |  |  | Entfernung Zähler - WR |  |  |  |  | m |  |
| Einspeisepunkt | Beschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EVU | Einspeisegenehmigung vorhanden? Nein Angefragt Ja |  |  | kW |  |  |  |  |  |  |
|  | Name des EVU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ansprechpartner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Telefon: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Art der Gebäude-Erdung | Fundamenterder Tiefenerder keine Erdung nicht bekannt |  |  |  |  | Entfernung Potential-Ausgleich-Schiene zum Modulfeld |  |  |  | m |
| Anschlussart für Fernüberwachung | Analog ISDN Mobilfunk Netzwerk |  | Entfernung zwischen WR und Anschluß |  | m | Blitzableiter vorhanden |  |  |  | Ja Nein |
| Verschattung | Nein | Ggf. durch Nachbargebäude Ggf. durch Bäume |  |  |  |  | Ggf. Dachaufbauten sonstiges |  |  |  |

- Checkliste Status B (vom Auftraggeber frei gegeben)

| Grundlagen |  |
| --- | --- |
| Mit Verpächter besprochen: |  |
| Sonderwünsche des Kunden/ Abweichungen vom Standard |  |
| Zahlungsmodalitäten | Standard (jährlich) hälftige abgezinste Einmalzahlung, Rest in Raten abgezinste Einmalzahlung über 20 Jahre Sonstiges |
| ## Allgemeine Standortdaten |  |
| Zufahrtsmöglichkeit /-zeiten LKW |  |
| Stellung einer Absturzsicherung möglich |  |
| ## Sonderleistungen |  |
| Vorhandene Gebäudebestandsunterlagen erhalten? |  |
| Vorhandene Statikunterlagen erhalten? |  |

Sonstige Bemerkungen: